YGCH—G系列远红外高低温自控焊条烘箱

概    述

手工电弧焊条，在焊前必须进行可靠的烘焙除潮，这是保证焊接质量必不可少的措施，焊条的烘焙传统的做法是：先置高温烘箱中烘烤一段时间后再转入低温烘箱保温待用，这样势必存在着转运不便，管理麻烦、劳动强度较大，容易混淆焊条牌号，破损药皮等缺点，我厂根据焊接界的新要求设计的本系列烘箱较好地克服了上述缺点，它具有以下四个特点：(1)一次能设定二个温度，高低温自动切换。(2)采用高效低耗的远红外加热技术。(3)它改变了传统烘箱的外形、以柜式取代箱式占地面积小。(4)价格低廉外形新颖，美观实用。

用    途

专门用于长度＝<450毫米的各种焊条的烘干。  如御去搁板后也可作其它加热烘干之用。

结    构

外壳和烘干室均用薄钢板制成，表面喷涂考漆及高温银粉漆，夹层之间衬填保温性能良好的硅酸铝纤维。

加热元件全部采用履带式电加热器。分三组分别置于两侧和底部加热效果好，温度均匀。

感温元件采用K镍铬一镍硅热电偶，TCW系列温度调节仪进行测温，控温显示温度直观。恒温的时间控制由0-12小时时间继电器控制，工作的电流电压分别有仪表指示。

|  | YGCH—G 400 | YGCH—G 200 | YGCH—G 150 | YGCH—G 100 | YGCH—G 60 | YGCH—G 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(v) | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定功率(KW) | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 最高工作温度(℃) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 保温温度(℃) | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 温控灵敏度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 烘干室尺寸 (长×宽x高)cm | 60×47×120 | 47×68×74 | 47×68×60 | 47×40×60 | 47×40×35 | 47×25×23 |
| 外形尺寸 (长×宽×高)cm | 80×126×90 | 70×10.4×137 | 70×104×123 | 70×76×123 | 70×69×98 | 45×57×79 |
| 空箱自重Kg | 400 | 252 | 226 | 183 | 167 | 64 |
| 焊条装载量Kg | 400 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 |

使  用  说  明

1、高低温的控制主要由TCW调节仪控制，其设定应在通电前进行，可用螺丝批调整仪表给定螺钉(参见仪表说明书)使仪表两指针分别对准所需要的高低工作温度。出厂时高温设定在500℃，低温设定在150℃。

2、TCW仪表设定温度时，下限设定应低于上限设定。否则控制不正常。3、高温恒温时间，在时间继电上设定，  其设定范围为0—124小时(出厂时设定在2小时)设定方法是用螺丝批旋转继电器中间的平机螺丝至所需时间，注意设定时必须关闭时间继电器的电源，否则会导致指针打弯而损坏。

4、将“高”“低”温双掷开关拨在“高温”处。

注：（一）将双掷开关拨在“高”温开机后，炉温即开始上长升至最高温度，自行恒温若干小时后即使不拨双掷开关于“低”温档，亦会自动走入低温线然后自行保温。保温需切记：如烘过的焊条没有使用完第二天再开机，或者保温阶段由于其它原因引起停电现象然后再开机，必须将双掷开关拨向“低”温档，否则烘箱温度还要走高温再至低温线路，使焊条经二次高温烘烤，影响其质量。

（二）烘新焊条(指没有烘过的焊条)时，要先检查一下双掷开关的位置，必须将它置于“高”温档，如置“低”温档最高温度只有150℃左右，达不到烘干要求。

5、接通电源检查电压是否正常，电压允许误差为额定值的5％，超过会影响仪表工作。

6、按下按钮“开”烘箱即进入工作状态。

注  意  事  项

1、本系列烘干箱应在室内使用，外壳必须加接有效地线，以保证安全。

2、电源端应装有闸刀或类似开关，使用完毕，切断电源。

3、避免放置在有强烈震动的场所，以免电器仪表损坏。

4、本烘箱切意烘易爆、易燃及挥发性的物品，以防燃烧爆炸。

5、如遇故障，应修复后使用。

· 名称：吴江市新盛电热设备科技有限公司
· 地址：吴江市梅堰龙南开发区
· 邮编：215225 
· 电话：0512-63685811
· 传真：0512-63685810 
· 手机：13962586530
· 网址：www.xsdrsb.cn  
· 邮箱：zyj@xsdrsb.cn
             wjmyzyj@163.com